我无法直接生成并发送 `.docx` 文件，但我可以给你一份**完整的 Word 文档内容**。你只需要复制下面所有文字，粘贴到 Word 里，保存为 `.docx` 即可。

---

# 校验与数据完整性 —— 自学专题4 总结

## 一、培训PPT要点 & 模块2对应关系

| PPT要点 | 模块2对应题目 | 函数名 |

| :--- | :--- | :--- |

| 累加和 | 模块2第1题 | `cksum_sum8` |

| 异或校验 | 模块2第2题 | `cksum_xor8` |

| CRC8 | 模块2第3题 | `crc8` |

| CRC16 | 模块2第4题 | `crc16` |

| 多项式/初值/反转/异或输出 | CRC8和CRC16的题目注释 | — |

| 查表法 vs 逐位计算法 | 你的代码用的就是“逐位计算法” | — |

---

## 二、累加和（cksum_sum8）

### 1. 累加和是什么？

把所有字节相加，取低8位。

**模块2例子：**

```

data[] = {0x78, 0x56, 0x34, 0x12}

```

- 0x78 = 120

- 0x56 = 86

- 0x34 = 52

- 0x12 = 18

- 累加 = 120 + 86 + 52 + 18 = 276

- 276 & 0xFF = 20 = 0x14

### 2. 弱点

- **弱点1：交换字节顺序，校验值不变。**

- {0x78, 0x56} 和 {0x56, 0x78} 累加结果都是 0xCE。

- **弱点2：某些错误会互相抵消。**

- 数据 {0x01, 0x02} 累加和 = 3；错误数据 {0x02, 0x01} 累加和还是 3。

- **弱点3：无法检测“多一个0”或“少一个0”。**

- {0x01, 0x02} 和 {0x01, 0x02, 0x00} 累加和一样。

### 3. 适用场合

- 低成本、低可靠性要求的场景（如简单串口通信）。

- 数据量小、错误率低的场景（如本地传感器读数）。

- 计算速度要求极高的场景。

### 4. 一定要取低8位吗？

不一定，取决于校验值位数：

- 8位校验值：取低8位（`& 0xFF`）。

- 16位校验值：取低16位（`& 0xFFFF`）。

- 32位校验值：取低32位（`& 0xFFFFFFFF`）。

---

## 三、异或校验（cksum_xor8）

### 1. 异或校验是什么？

把所有字节逐字节异或，初值0。

**模块2例子：**

```

data[] = {0x78, 0x56, 0x34, 0x12}

```

- 0x00 ^ 0x78 = 0x78

- 0x78 ^ 0x56 = 0x2E

- 0x2E ^ 0x34 = 0x1A

- 0x1A ^ 0x12 = 0x08

### 2. 弱点

- **弱点1：两个相同的字节异或会抵消。**

- {0x78, 0x78} 异或结果 = 0x00。

- **弱点2：对“偶数个错误”敏感度低。**

- **弱点3：无法检测“多一个0”。**

- {0x01, 0x02} 和 {0x01, 0x02, 0x00} 异或结果一样。

### 3. 适用场合

- 比累加和稍强，但计算量仍然很小。

- 常用于CAN总线、串口通信的简单校验。

- RM电控里，遥控器数据常用异或校验。

### 4. 异或校验比累加和“稍强”在哪？

- 对不同错误模式的敏感度不同，但可靠性差不多。

- 异或计算速度比加法快，数学性质更适合某些协议。

---

## 四、CRC8

### 1. CRC8是什么？

CRC8 是8位循环冗余校验，结果是一个字节（0~255）。

**模块2例子：**

```

crc8("123456789", 9) == 0xF4

```

### 2. 四个参数

| 参数 | 值 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| 多项式 | 0x07 | 二进制 0000 0111 |

| 初值 | 0x00 | crc 初始为 0 |

| 反转 | 不反转 | 题目没要求 |

| 异或输出 | 0x00 | 不额外异或 |

### 3. 代码核心

```c

uint8_t crc = 0x00;

for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= data[i];

for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (crc & 0x80) {          /* 看最高位 */

crc = (crc << 1) ^ 0x07;

} else {

crc = crc << 1;

}

}

}

return crc;

```

### 4. 为什么看最高位？

- CRC8 标准写法：左移，看最高位（`crc & 0x80`）。

- `0x80` = 二进制 1000 0000，只有最高位是1。

---

## 五、CRC16

### 1. CRC16是什么？

CRC16 是16位循环冗余校验，结果是两个字节（0~65535）。

**模块2例子：**

```

crc16("123456789", 9) == 0x4B37

```

### 2. 四个参数

| 参数 | 值 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| 多项式 | 0xA001 | 反射写法 |

| 初值 | 0xFFFF | crc 初始为全1 |

| 反转 | 反射写法 | 多项式本身是反射的 |

| 异或输出 | 0x0000 | 不额外异或 |

### 3. 代码核心

```c

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= data[i];

for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (crc & 0x0001) {        /* 看最低位 */

crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;

} else {

crc = crc >> 1;

}

}

}

return crc;

```

### 4. 为什么看最低位？

- CRC16 反射写法：右移，看最低位（`crc & 0x0001`）。

- `0x0001` = 二进制 0000 0000 0000 0001，只有最低位是1。

---

## 六、CRC8 vs CRC16

| 对比项 | CRC8 | CRC16 |

| :--- | :--- | :--- |

| 结果位数 | 8位（1字节） | 16位（2字节） |

| 返回类型 | uint8_t | uint16_t |

| 校验值范围 | 0~255 | 0~65535 |

| 多项式 | 0x07 | 0xA001 |

| 初值 | 0x00 | 0xFFFF |

| 看哪一位 | 最高位（& 0x80） | 最低位（& 0x0001） |

| 移位方向 | 左移（<< 1） | 右移（>> 1） |

| 检错能力 | 较弱 | 较强 |

**总结：CRC16 比 CRC8 多8位，检错能力更强，但计算更复杂、结果更长。**

---

## 七、查表法 vs 逐位计算法

### 1. 逐位计算法（你的代码用的就是这个）

- 每处理一个字节，循环8次，逐位判断、移位、异或。

- **优点**：代码简单，不需要额外存储空间。

- **缺点**：速度慢，每个字节要循环8次。

### 2. 查表法

- 预先算好256个字节的CRC值，存在一个表里。

- 处理时，直接查表：`crc = crc8_table[crc ^ data[i]];`

- **优点**：速度极快，每个字节只需一次查表。

- **缺点**：需要256字节的存储空间。

### 3. 对比

| 对比项 | 逐位计算法 | 查表法 |

| :--- | :--- | :--- |

| 速度 | 慢 | 快 |

| 存储 | 不需要额外存储 | 需要256字节的表 |

| 代码量 | 少 | 多（表本身很长） |

| 适用场景 | 低速、存储受限 | 高速、存储充足 |

**RM电控里，通常用逐位计算法**，因为单片机存储有限，而且CRC不是性能瓶颈。

---

## 八、一句话总结

> **累加和：所有字节相加取低8位，简单快速但可靠性弱。**

> **异或校验：逐字节异或，比累加和稍强，但仍有弱点。**

> **CRC8：8位校验，多项式0x07，初值0x00，看最高位，左移。**

> **CRC16：16位校验，多项式0xA001，初值0xFFFF，看最低位，右移。**

> **查表法：预存256个CRC值，查表快但占空间。**

> **逐位法：逐位计算，慢但省空间。**

> **核心：先判空，再循环，最后返回结果。**

---

复制以上内容，粘贴到 Word，保存为 `校验与数据完整性_总结.docx` 即可。💪